清远职业技术学院

机电设备维修与装调实训室增补设备采购招标公告

(项目编号：2017QYPT-ZB041)

[发布时间：2017年11月8日]

一、投标邀请

我院机电设备维修与装调实训室增补设备采购项目，采用学院公开招标方式采购。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

1、项目名称：机电设备维修与装调实训室增补设备采购

2、项目地点：学院内

3、完成时间：合同签订后40天（日历天数）内

4、项目预算：贰拾玖万零壹佰贰拾陆元肆角捌分(¥290,126.48元)

5、投标人资格

潜在投标人须具备下列资格条件：

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（2）必须是在中华人民共和国境内注册并合法运营，且经营范围包含项目的采购内容；

（3）独立法人机构、个体工商户等组织（不接受联合体投标——不接受两家以上（含两家）的投标人联合投标）；

6、项目结算（合同主要条款）

（1）项目结算费按中标价包干。即投标人投标报价须包括货物费、人工费、交通运输费、机械设备费、施工水电费、保险费、税金及其它规费等一切费用（即报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务）。

（2）付款：①合同生效之日起15个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款。②设备安装测试完毕，整体验收合格并交付采购人使用之日起15个工作日内支付合同总价款的70%。③采购人向属地财政主管部门提交拨款申请即视为已履行支付义务。

（3）履约保证金

①中标人须在中标通知书发出之日起十个工作日内向采购人指定帐号汇入本项目的履约保证金，履约保证金按中标金额5%收取，否则，视中标人放弃中标资格。采购人帐号信息如下：

开户名：清远职业技术学院

开户行： 中国建设银行股份有限公司清远市分行

帐  户： 44001760301053003928

②履约保证金将在设备正常使用满一年之日起15个工作日内一次性无息退还。但由于中标人原因导致采购人提前终止（解除）合同的，采购人没收全部履约保证金，并报告采购主管部门请求作出相应的处罚。

7、其它要求（合同主要条款）

（1）投标人所提供的货物必须为全新未使用过的货物；货物（含附带的工具等货物）的品牌、规格、型号、制造商和使用说明等，须用中文或英文等易懂的通用符号表示。

（2）投标人必须具有完善的技术队伍，包括具有足够的售后服务人员。

（3）中标人不得将采购项目（含安装、售后服务等）转包。

（4）所有货物出现非人为故障，免费保修壹年；当货物发生故障或需要维修或需要更换时，供应商须在4小时内响应，24小时内上门服务；质保期内所发生的费用，包括货物费维修或更换费、人员交通费、差旅费、人员工资、务餐费等一切费用全部由中标人承担。

（5）未尽要求按现行行业规范及规定执行。

8、投标文件要求

（1）投标人按照招标文件（投标人资格要求、技术条款响应及报价表、资格性审查和符合性检查表、附件所列的其他材料等内容）的要求，编制投标文件1式3份，其中正本1份、副本2份。投标文件的正本须打印或用不褪色的黑色（或蓝色）墨水书写，副本可采用正本的复印件。每份投标文件须在封面右上角清楚地标明“正本”、“副本”。 若副本与正本不符，则以正本为准。

（2）投标文件中任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

（3）投标文件格式内注明要求签字或签署的位置必须为亲笔签字，否则作无效投标处理。

（4）投标文件格式内注明要求加盖公章的位置必须加盖法人公章（不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标）专用章等代替公章），否则作无效投标处理。投标文件正本中的复印件须加盖法人公章，否则作无效投标处理。

（5）投标文件必须密封，否则作无效投标处理。

9、投标与咨询

（1）开标评标时间及投标截止时间：2017年11月17日10：30时（注：投标截止时间前30分钟开始受理投标文件）。

（2）投标文件投递及开标地点：清远职业技术学院图书馆行政办公楼309室。

（3）采购项目开标前，潜在投标人可在工作时间（星期一至星期五，8:00—11:30、14:30—17:10时）联系我院询问采购要求（含有工程的服务采购项目，潜在投标人可联系我院到现场察看）；联系人：朱老师；联系电话：（0763）-393 6803。

二、开标、评标和定标

1、开标

（1）我院在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人代表、评委和投标人授权代表携有效身份证件原件参加（查验）。

（2）开标时，由全部投标人和评委推荐的评标委员会主任检查投标文件的密封情况并宣布检查结果。

（3）招标主持人当众拆封所有投标文件并宣布各投标人投标报价。

2、评标委员会的组成和评标方法

（1）评标由我院依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术等方面的评审专家组成。采购人代表人数、评审专家人数按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从学院招标采购评审专家库中随机抽取。

（2）评标（评议）方法:低价中标评标法

注释：低价中标评标法——资格性审查和符合性检查通过的投标人中，最低报价的投标人为第一预中标人。

（3）评标委员会按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

3、投标文件的初审

（1）评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否按招标文件的规定密封和标记等。

（2）评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将视为无效投标或确定为投标无效。

（3）在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

（4）投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

A、没有实质上响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

B、投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的（我院暂未实施此条款）。

C、投标总金额超过本项目采购预算或有效报价范围的。

D、投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

E、不具备招标文件中规定资格要求的。

F、未按照招标文件规定要求签署、盖章的。

G、投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的。

H、参加政府采购、学院采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法违纪记录的。

I、上一年度参加我院项目（政府招标或学院招标）采购活动，第一中标候选人因其本身的原因中标后弃标而不提交书面弃标函的。

J、上一年度参加我院项目（政府招标或学院招标）采购活动，第一中标候选人因其本身的原因累计两次中标后弃标的（两次均已递交弃标函）。

K、投标文件对招标文件的实质性技术或商务的（即标注“★”号条款）条款产生负偏离的。

L、符合招标文件中规定的被视为无效投标其它条款的。

M、不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

评标委员会对各投标人进行资格性审查、符合性检查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者实行及时告知；由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场或电话及时告知投标人授权代表，以让其核证、澄清事实。

4、投标文件的澄清

（1）评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对如投标报价等实质性内容做任何更改。

（2）投标人的澄清、说明或者补正须采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

（3）投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

5、投标的评价和授标

（1）评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

（2）评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告或评议记录表。

（3）按照综合评价得分评标的项目，则由高到低的得分顺序排名推荐中标候选人名单。按照低价评标的项目，按质量和服务相等且报价最低的原则，从报价低到高的顺序排名推荐中标候选人名单；若质量和服务相等且报价最低的投标人有两家以上（含两家），则由评标委员会综合投标人情况推荐中标候选人名单。按照报价平均值评标的项目，则按小于且最接近于平均值、小于平均值、大于平均值的顺序排名推荐中标候选人名单。

（4）中标、成交结果自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内在我院的网页上发布公告，公告期限为1个工作日。

（5）评标结果公示文件中公示第一预中标人（即排名第一的中标候选人）、采购项目招标基本情况或采购不成功信息。

（6）公示时间结束，我院向第一预中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和我院具有同等法律效力。

6、中标替补候选人设定或重新组织采购活动

（1）学院根据前款所述的排名顺序，依次推荐投标人为中标替补候选人。

（2）若第一预中标人不与我院签订采购合同（或协议）或不能履行采购合同（或协议）义务的，可以依次由替补候选人顶上成为中标候选人或重新组织采购活动。

（3）第一预中标人中标资格被依法确认无效的，我院可以按照排名顺序依次由替补候选人顶上成为中标候选人或重新组织采购活动。

三、附则

1、评审结果公示前，投标人不得向我院询问评标过程情况和评审结果。

2、评审期间，评标委员会主任电话告知未通过资格性审查和符合性检查的投标人。

3、除未通过资格性审查和符合性检查的投标人外，我院不对其他未中标人就评标过程和评审结果作出任何解释。

4、因本项目属于校内招标范畴，招标过程主要依据是《清远职业技术学院招投标管理办法》、《清远职业技术学院货物服务和工程采购管理暂行办法》等，本项目的最终解释权归清远职业技术学院所有。

5、质疑和投诉

5．1、质疑

（1）供应商对采购文件、采购过程和中标结果有异议的，可以在公示时间内以书面形式向我院提出质疑，无书面质疑材料或公示结束，我院将依法不予受理。

（2）质疑联系人：杨老师；办公和传真电话：0763-393 6151；地址：广东省清远市清城区东城街蟠龙园，行政办公楼308室；邮政编码：511510。

5．2、投诉

（1）质疑供应商对我院质疑答复不满意的，可以向清远职业技术学院纪律检查委员会投诉。投诉事项应当是经过质疑的事项，无书面质疑、投诉材料或公示结束，我院将依法不予受理。投诉函应当署名，若投诉人为自然人的，应当由本人签字；若投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

（2）投诉联系人：杨老师；办公和传真电话：0763-393 6699；地址：广东省清远市清城区东城街蟠龙园，清远职业技术学院纪律检查委员会（西1－103室）；邮政编码：511510。

（3）投诉的处理：由学院纪律检查委员会对投诉人提出的问题进行处理并书面复函给投诉的投标人。

6、中标人收到中标通知书后，须按我院规定的时间洽谈并签订相关合同（或协议）。

7、所有投标人的投标文件等均不予退回，评审结果公示结束前或质疑投诉处理期间，所有投标人的投标样品等不予退回。

8、未中标人的投标样品如需退回，请授权代表携有效身份证件原件，在评审结果公示结束或质疑投诉处理结束后的3个工作日内，到清远职业技术学院图书馆行政办公楼308室取回其投标样品，逾期不取回的投标样品我院将不再保存。联系人：杨老师，电话：0763-393 6151。

9、请投标人密切留意招标文件发布后的相关信息，如补充公告、更正公告、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化等的相关信息。所有信息以在我院的网页招标信息栏目上发布公告的信息为准。

清远职业技术学院

附件：

1、货物/工程/服务招标采购投标人技术条款响应及报价表

2、货物/工程/服务招标采购投标人资格性审查和符合性检查表

3、参加政府采购活动没有重大违法承诺书

4、政府采购供应商反商业贿赂承诺书

5、商务条款响应表

6、法定代表人资格证明书

7、法定代表人授权委托书

附件1：

货物/工程/服务招标采购投标人技术条款响应及报价表

名称：机电设备维修与装调实训室增补设备采购

| 序号 | 招标规格或要求（采购人填写） |  |  |  |  | 投标实际参数(投标人须按投标货物实际数据填写) |  |  |  |  | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 单价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |  |
| 1 | 圆盘机械手刀库安装调试实训设备 | - 品牌：广州超远机电科技有限公司 - 产品型号：GCY34 - 技术参数/功能： 1）盘式机械手刀库，16把刀 ； 2）柄：BT40 3）换刀时间：1.5S 4）最大刀重：5Kg 5）最大刀长：300mm 6）刀具中心距：410mm 7）刀具最大片在重量：40Kg 8）刀库驱动元：入电电压：三相AC380V，50Hz/9、气压单元：5~6Kg/cm² 4.主要功能 1）了解刀库的结构和工作原理； 2）了解机械手的结构和工作原理； 3）了解刀库与主轴的连接关系。 5.实训内容 1）实训圆盘机械手刀库的机械拆装； 2）实训圆盘机械手刀库的位置安装； 3）实训圆盘刀库机械手与主轴同轴度的调试； 4）实训机械手的机械装调； 5）实训机械手定位系统的机械装调； 6）实训机械手夹紧系统的气动系统装调。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数控铣床二轴机械装调实训考核装置 | 1.品牌：广州超远机电科技有限公司 2.产品型号：GCY32A 3.技术参数/功能 1）外型尺寸：长*宽*高1100 mm *1050 mm *480mm 。 2）X轴方向采用直线导轨、滑块结构，导轨长度1000mm，最大行程可达650mm； 3）X轴配套滚珠丝杠，直径25mm，总长度1100mm，导程4mm，可以手动，也可以和电机连接驱动； 4）Y轴方向采用直线导轨、滑块结构，导轨长度900mm，最大行程可达550mm； 5）Y轴配套滚珠丝杠，直径32mm，总长度1100mm，导程4mm，可以手动，也可以和电机连接驱动； 6）直角尺1把； 7）配磁性表架和百分表1套； 8）配铜棒1条； 9）配套专用拆装工具共1套。 4.主要功能 1）具有数控铣床工作台几何精度的检测功能； 2）实训机床精度检测工具的使用方法； 3）数控铣床进给系统典型结构分析及轴承预紧方法； 4）可实训机床精度检测和调整的方法； 5）可实训联轴器典型结构分析。 5.实训项目 1）实训导轨的结构及工作原理； 2）实训导轨的安装工艺流程； 3）实训丝杆螺母典型部件的结构并拆装调试； 4）实训线性导轨典型部件的结构并拆装调试； 5）实训导轨几何精度检测的常用工具； 6）实训导轨水平度检测调试； 7）实训机床进给轴丝杠安装检测调试； 8）实训导轨平行度与平面度安装检测及调试； 9）实训导轨直线度的检测； 10）实训滑台移动的直线度检测； 11）实训滑台移动的平行度检测及调整； 12）实训滑台移动的垂直度检测及调整； 13）实训轴承的认识及调整； 14）实训联轴器的认识及调整； 配套数控机床装调维修仿真系统1个节点，具体模块内容如下： 1.电气装调模块 1.1平台功能：机床电器元件模型都是对应实物1:1建立的3D模型，相关元件集成在一块板上，含多视图、缩放、旋转、快捷视图等功能以便全面观察。配有电气原理图，驱动器说明，连线表。可以在全三维环境下进行数控系统机床的进给系统、刀架系统、主轴系统等的混合综合电气接线仿真训练，完成某一条接线后，线的头尾能自动根据线的走向智能折弯，中途拐弯部分自动隐藏在线槽中，确保接线3D图的清晰，符合生产实际的接线工艺要求，接线、拆线全鼠标操作即可完成训练，接线完成后可进行模拟机床调试。正确接线展示功能，接线检测等功能。 1.2电气原理认识功能：Flash动态展示电路走向，同步语音解说，数控操作面板结合互动，电路图元件库互动测试，原理认识模块含：刀架部分、主轴部分、润滑部分、伺服部分、液压部分、冷却部分、直流24V、交流220V、总电源上电）。 1.3实训项目： 项目1、步进驱动+简易数控系统； 项目2、伺服驱动+数控系统； 项目3、刀架+简易数控系统； 项目4、变频器+简易数控系统； 项目5、数控系统； 项目6、步进驱动+数控系统； 项目7、伺服驱动+数控系统 项目8、伺服驱动+数控系统； 项目9、步进驱动+数控系统。 2电气维修模块 2.1平台功能：机床电器元件模型都是对应实物1:1建立的3D模型，相关元件集成在一块板上，含多视图、缩放、旋转、快捷视图等功能以便全面观察。配合电气原理图（主电路，CNC系统模块，I/O单元模块，伺服放大器模块）、驱动器说明、连线表、数字万用表来完成检测故障及维修项目。 2.2实训项目： 项目1——项目5：包含5种数控系统故障检测与维修； 1.2.3考核功能：采用多种设置故障点的方式，共有22个故障点，可随机自动出题和手动设置故障点出题，完全仿真实际CNC系统故障，通过数字万用表和完整实用的电路图，协助使用者快速检测与排除故障，系统自动评分。 3机械装调模块 3.1平台功能：机床零部件模型都是对应实物1:1建立的3D模型，含多视图、缩放、旋转、透视等功能以便全面观察。每个零部件都有隐藏功能、透视功能、恢复显示、自定义颜色功能 。3D视觉效果功能（偏振式、时分式）。工具设置功能，初级拆装训练功能，拆装动画制作功能，零部件认识功能，系统完整的介绍了数控车床和铣床的机械结构、装配过程、装配顺序，可对机床中各部件进行项目式管理方式进行单独装配，如主轴装配、刀架装配等。 3.2实训项目：项目1：数控车床-刀架拆装； 项目2：数控车床-尾座拆装； 项目3：数控车床-主轴箱拆装； 项目4：数控车床-横纵向运动机构拆装； 项目5：数控车床-整机拆装； 项目6、数控铣床-主轴箱拆装； 项目7、数控铣床（加工中心）-整机拆装。 3.3考核功能：可以预设零部件约束，模拟真实的零件约束关系进行拆卸训练；有集合和拆散功能，可以单个零件拆散，也可以把零件整合成部件拆卸；学员可以自行定义镜头场景和视角，并在该场景和视角下以零件自身的轴线或其他零件轴线为旋转轴定义旋转动作和移动动作等镜头，镜头个数可增加、删除、插入；完成镜头的编辑后，可以连续和挑选某镜头播放，总的镜头数可以不受限制，播放过程中可以随时停止播放，修改镜头播放顺序，教师可以通过播放的镜头检验拆装工艺顺序，从而对学生的拆装作业进行评分。 4.机械维修模块 4.1平台功能：机床零部件模型都是对应实物1:1建立的3D模型，含多视图、缩放、旋转、透视等功能以便全面观察。每个零部件都有隐藏功能、透视功能、恢复显示、自定义颜色功能 。系统采用2D和3D结合的方式，多以三维虚拟为主，通过仿真练习掌握实际机床调试的基本步骤、调试方法。 4.2实训项目： 项目1、车床水平调试； 项目2、车床寻找主轴旋转中心； 项目3、铣床导轨平行度调节； 项目4、测试铣床床身的水平度； 项目5、测试铣床的主轴端面跳动； 项目6、修正铣床的主轴中心线与导轨的平行度； 项目7、修正铣床的丝杆与导轨的平行度； 项目8、修正车床的丝杆与导轨的平行度； 项目9、测试车床的主轴端面跳动； 项目10、测试车床的主轴径向跳动； 项目11、测试并修正车床中心线与导轨平行度。 4.3其它功能：含有常用测量工具认识功能，调试展示功能。在练习机械调试过程中，能加深对一些常用测量工具的使用，如水平仪、百分表等。 4.5考试服务端功能：试卷管理，考生信息管理，考试结果，开始/结束考试，试卷选择等功能。 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数控机床刀架装调实训考核装置 | 1.品牌：广州超远机电科技有限公司 2.产品型号：GCY24 3.技术参数/功能 1）外型尺寸：长*宽*高1500mm*900mm*750mm,刀架尺寸：343 mm *148 mm *233mm ,重量：20Kg； 2）电机功率：90W,转速：1400rpm,许用力矩：400NM; 3）换刀时间：90° 4）伺服电机驱动蜗轮蜗杆机构带动刀架旋转； 5）锲块定位、防止反转； 6）安装刀柄≤20X20mm； 7）配套专用拆装工具共1套。 4.主要功能 1）具有数控车床刀架的全部功能； 2）实训数控机床刀架的典型结构分析； 3）了解蜗轮蜗杆机构传动原理及结构； 4）可进行数控机床刀架拆装调试实训考核； 5）了解机械分度、定位、夹紧的工作原理。 5.实训项目 1）实训数控车床刀架结构及工作原理； 2）实训数控车床刀架安装工艺流程； 3）实训蜗轮蜗杆机构的拆装调试实训考核 4）实训刀架重复定位精度的检测； 5）实训刀架定位机构的调整和检测。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数控机床八刀架装调实训考核装置 | 1.品牌：广州超远机电科技有限公司 2.产品型号：GCYDJ 3.技术参数/功能 1）刀架尺寸：370 mm *270 mm *270mm ,重量：44Kg； 2）电机功率：120W,转速：1400rpm,许用力矩：1200NM; 3）换刀时间：60°、120°、300°； 4）伺服电机驱动蜗轮蜗杆机构带动刀架旋转； 5）锲块定位、防止反转； 6）配套专用拆装工具共1套。 4.主要功能 1）具有数控车床刀架的全部功能； 2）实训数控机床刀架的典型结构分析； 3）了解蜗轮蜗杆机构传动原理及结构； 4）可进行数控机床刀架拆装调试实训考核； 5)了解机械分度、定位、夹紧的工作原理。 5.实训项目 1）实训数控车床刀架结构及工作原理； 2）实训数控车床刀架安装工艺流程； 3）实训蜗轮蜗杆机构的拆装调试实训考核 4）实训刀架重复定位精度的检测； 5）实训刀架定位机构的调整和检测。 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数控机床拆装及检测工具 | 1.品牌：广州超远机电科技有限公司 2.产品型号：GCYGJ 3.技术参数/功能 1）内六角扳手：1套； 2）活动扳手：6寸、10寸各1套； 3）固定扳手：8-10、12-14、17-19各1套； 4）手锤：1把； 5）剪刀：1把； 6）砂布：粗砂布、细砂布各5张； 7）橡胶锤：1把； 8）百分表（配底座）：1套； 9）塞尺（100 mm长）：1把； 10）刀口角尺（100×63）：1把； 11）框式水平仪(测机床导轨精度）200×200mm：1把； 12）游标卡尺（15 mm）：1把； 13）钢直尺（30 mm）：1把； 14）铜棒（直径30，长度150）：1根； 15）铜片（0.1--0.5mm）：1批； 16）油盆：50*38*95cm：1个； 17）高精度00级大理石方尺（1000×120×40mm）：1个。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 线号机 | 1.品牌：SUPVAN/硕方 # 2.产品型号：TP76 3.技术参数 1）完全中文操作界面，具有中英文输入功能，另有区位码、电力符号可供选择 2）可打印套管、标签、热缩管等耗材 3）可实现重复印刷; 4）可实现10进位数字及大小写字母序号自动印刷; 5）可半切和全切; 6）可设定不同段长、字号、字距; 7）可对打印内容进行加边框、下划线等修饰; 8）可实现横向及竖向打印; 9）超强的内置文件记忆能力，可记忆64个不同文件，您可随时调用; 10）提供10种功能的当前状态中文提示; 11)可依照环境温度设定不同的打印浓度; 12)可打印上下标; 13)可打印双行; 14)同样的文件既可实现套管打印，不用重新输入也可实现贴纸和热缩管打印。 15)具有反转功能，可方便清理杂物及清洁胶辊; 16)流行的白色背光液晶显示屏 17）整机两年，打印头一年。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 便携式粗糙度仪 | 1.品牌：北京时代联创科技有限公司 2.产品型号：TR200粗糙度仪（升级型） 3.技术参数 1）配置要求：采用2.2寸液晶屏，分辨率达320*240，支持26万色；显示信息丰富、直观、可显示全部参数及图形；兼容ISO、DIN、ANSI、JIS多个国家标准；可显示充电过程指示，操作者可随时了解充电程度；大容量数据存储，机内FLASH可存储200组原始数据及波形；配备不同传感器可以精确检测平面、曲面、深槽、小孔等各种复杂工件的粗糙度；使用串行接口可实现嵌入式软件升级；支持Ra，Rz，Rq，Rt，Rp，Rv，R3z等13个参数； 2）采用ARM处理器； 3）显示范围： Ra、Rq： 0.005～16μm Rz、R3z、Ry、Rt、Rp、Rm：0.02～160μm Sk：0～100% S、Sm：1mm Tp：0～100% 4）示值精度：0.001μm； 5）示值误差：＜±10%； 6）配置SD卡槽，可扩展Micro SD卡存储，最大可达16G； 7）内置无线模块，支持无线打印和无线数据传输； 8）示值变动性：＜6%； 9）最大驱动行程长度：17.5mm； 10）最小驱动行程长度：1.3mm； 11）量程范围：±20μm、±40μm、±80μm； 12）测量轮廓：粗糙度，原始轮廓； 13）滤波方式：RC、PC-RC、Gauss、D-P四种滤波方式；取样长度（截至波长）：0.25mm, 0.8mm, 2.5mm； 14）评定长度：1L-5L可选（L为取样长度）； 15）传感器：电感式，针尖半径5μm、角度90°，针尖材料为金刚石； 16）传感器移动速度：0.5mm/s，1mm/s；测量力：0.4mN； 17）内部存储能力：200组以上本机数据存储；最大16G外部SD卡扩展移动存储； 18）外部输入/出接口： Mini USB； 19）电源：内置锂离子充电电池/外接电源适配器，支持USB直接充电； 20）外型尺寸: 140×52×48mm；主机重量: 440g ； 21）手机无线同步操作APP，并可用USB与电脑连接，在电脑上可以通过粗糙度仪软件对粗糙度仪进行控制，并且实时展示测量结果,软件是与表面粗糙度仪配合使用的，用于管理、分析、打印、查询历史数据和图表，本软件支持跨平台（LUW）多语言界面。 22）标配粗糙度仪测量平台≥1套，具备以下功能：丝杆升降，平台上设置V型槽，用来测量形状较小的工件，可提高测量精度；采用花岗岩平台，平面度：00级／平面公差值3μm；花岗岩平台尺寸：400×250×70mm；垂直升降高度：300±1mm；升降回程误差：≤手轮旋转1/6圈。 23）免费质保两年、软件升级，保修期外终身维护，且维修只收取零配件等所必需成本费用。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 二级圆柱齿轮减速器 | 1.品牌：无锡普丰教学仪器有限公司 2.产品型号：二级圆柱齿轮减速器 3.技术参数 1）规格尺寸：330*250*180mm 按照常规参数定做，采用优质铝制材料精加工制作而成，结实耐用，外喷涂鲜艳颜色油漆，鲜艳悦目，易于常用学生拆装测绘的装配体，是教学模型的精品。 2）减速器包含三根轴：2根阶梯轴、1根齿轮轴； 一个箱座：顶盖和底座；2个齿轮：一个直齿轮，一个斜齿轮；其余附件：螺钉若干、透盖2个、闷盖4个、油标1个、油塞1个、透视盖一个等。 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 （人民币） |  | 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 （￥： 元） （大小写规范：1壹、2贰、3叁、4肆、5伍、6陆、7柒、8捌、9玖、0零） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我单位将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人地址：                  联系人姓名：          联系人电话（含区号）：

传真电话（含区号）：           法人代表姓名：

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件2：

货物/工程/服务招标采购投标人资格性审查和符合性检查表

项目名称：机电设备维修与装调实训室增补设备采购

| 投标人 响应情况（填写“○”或“×”） 内容 |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 要 求 | 必须是在中华人民共和国境内注册并合法运营、经营范围包含本项目的采购内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了营业执照（副本）复印件（或三证合一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了税务登记证书复印件（或三证合一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立法人机构（不接受联合体投标） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 实 质 性 响 应 要 求 | 提供了近三年内参加政府采购活动没有重大违法违纪记录承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了政府采购供应商反商业贿赂承诺书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了法定代表人资格证明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供了法定代表人授权委托书（投标时查验授权人有效身份证件原件） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价不超过项目预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件按招标文件的要求作有效签署和加盖法人公章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价单没有严重缺漏项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术规格、参数等要求上没有存在重大偏离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商务条款上没有存在重大偏离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论（填写“是”或“否”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、评委评定投标人通过该检查项则填写“○”，若评定不能通过该检查项则填写“×”。2、在结论栏中填写“是”或“否”。若投标人评审均通过所有检查项（该投标人所有检查项均填写为“○”），则为“是”，否则为“否”。3、资格性审查和符合性检查被评议为“否”的投标人，不得参加后阶段的评审。

评委（签名）：                         评标日期：     年   月   日

附件3：

参加政府采购活动没有重大违法承诺书

清远职业技术学院：

我单位郑重承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件4：

采购供应商反商业贿赂承诺书

为确保采购活动的顺利实施，促进采购工作健康发展，在清远职业技术学院采购项目招标活动中，我单位在此庄严承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购活动秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10.如违反以上承诺，愿接受采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规处理并承担相应的法律责任。

11.若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法人授权代表（签字）：

投标经办人（签字）：

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件5：

商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同主要条款 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 5 | 同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 6 | 其它商务条款偏离说明 |  |  |

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“○”。

2、“是否响应”栏内“空白”或打“×”视为负偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人名称（加盖法人公章）

日期：      年   月   日

附件6：

法定代表人资格证明书

清远职业技术学院：

项目名称：机电设备维修与装调实训室增补设备采购

同志，现任我单位          职务，为法定代表人。

特此证明。

签发日期：

签发单位（加盖法人公章）：

附：代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话（含区号）：

请贴上清晰的有效身份证件复印件（正面）

请贴上清晰的有效身份证件

复印件（背面）

此处加盖

法人公章

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、投标人须提供法定代表人的身份证复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件！

5、其它格式的《法定代表人资格证明书》无效！

投标人（加盖法人公章）：

投标人代表签字：

日期：         年    月     日

附件7：

法定代表人授权委托书

清远职业技术学院：

项目名称：机电设备维修与装调实训室增补设备采购

兹授权           同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵单位递交的任何补充承诺。

授权单位（盖法人公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

签发日期：

有效期限：自投标人加盖法人公章之日起生效至本采购项目费用结算完止。

附：代理人性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

联系电话（含区号）：

邮箱：

（查验原件）

请贴上清晰的有效身份证件复印件（正面）

（查验原件）

请贴上清晰的有效身份证件复印件（背面）

此处加盖

法人公章

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、投标人签字代表为投标人法定代表人，则本表不适用（即不用填写此表）。

5、投标人须提供被授权人的身份证复印件，否则其投标文件将被评定为无效投标文件！

6、其它格式的《法定代表人授权委托书》无效！

投标人（加盖法人公章）：

投标人代表签字：

日期：        年    月    日